قوانين ميكانيكا تطبيقية 1 ( ميك 803 )–  للمستوى الثاني الثانوي الصناعي –

نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025 م

| المصطلح | المفهوم ( التعريف ) |
| --- | --- |
| السرعة اللحظية | هي معدل تغير المسافة بالنسبة إلى الزمن عند لحظة ما. |
| السرعة المنتظمة | أن يقطع الجسم مسافات متساوية خلال أزمنة متساوية . |
| السرعة المتوسطة | هي خارج قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي . |
| العجلة ( التسارع) | هي معدل تغير السرعة بالنسبة إلى الزمن . |

( السرعة المنتظمة والسرعة المتوسطة ) :

الوحدة الدولية لقياس السرعة هي : m/sec

| الرمز | المصطلح | وحدة القياس الدولية |
| --- | --- | --- |
| S | المسافة | m |
| t | الزمن | sec |
| v | السرعة | m/sec |

t × v =                                       S

تحويل وحدة السرعة (v ):

الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم :

- الوحدة الدولية للعجلة هي: m /sec2

- إذا تزايدت سرعة جسم بانتظام فإنه يتحرك بعجلة تسارعية وتكون إشارتها موجبة ( + ) واتجاهها مع اتجاه حركة الجسم .

- إذا تناقصت سرعة جسم بانتظام فإنه يتحرك بعجلة تناقصية وتكون إشارتها سالبة ( ـــ ) واتجاهها عكس  اتجاه حركة الجسم.

- إذا كان السيارة تسير بسرعة منتظمة ، فإن مقدار العجلة (التسارع) يساوي صفر.

- عندما تضغط على دواسة البترول، تكون السيارة متحركة بعجلة تسارعية.

- عندما تضغط على دواسة الفرامل، تكون السيارة متحركة بعجلة تناقصية

- عندما يتحرك الجسم من السكون ،فإن السرعة الابتدائية تساوي صفر       0 =  Vo

- عندما تقف السيارة ،فإن السرعة النهائية تساوي صفر     0 =  V

- عندما تتجه السيارة نجو إشارة ضوئية حمراء، تكون السيارة متحركة بعجلة تناقصية.

نوع العجلة: تسارعية وإشارتها  موجبة ( + )        نوع العجلة : تناقصية وإشارتها إشارتها سالبة ( ـــ )

| الرمز | المصطلح | وحدة القياس الدولية |
| --- | --- | --- |
| V | السرعة النهائية | m/s |
| Vo | السرعة الابتدائية | m/s |
| t | الزمن | sec |
| a | العجلة أو (التسارع) | m/s2 |
| S | المسافة المقطوعة | m |

معادلات الحركة بعجلة منتظمة في خط مستقيم :